CALCUL DU TAUX D’ENERGIE RENOUVELABLE

ET DES CHARGES PREVISIONNELLES

Opération :

Adresse du site :

Maître d’ouvrage :

AMO :

Architecte :

CALCUL DU

TAUX D’ÉNERGIE

RENOUVELABLE

THEME 3.10 DU RÉFÉRENTIEL – EXIGENCE FERME

La méthode de calcul employée pourra être, au choix :

1/ Le calcul TH-CE

Le taux d’énergie renouvelable, exprimé en %, sera calculé de la façon suivante :

(Cep sans EnR – Cep avec EnR + Consommation biomasse) / Cep sans EnR

Le calcul du Cep avec EnR est le calcul du Cep réglementaire, exprimé en kWh d’énergie primaire par m² SHON et par an.

Nota : Dans le cas d’un chauffage au bois et label BBC, le calcul sera réalisé sans application du facteur de conversion de 0,6.

Le calcul du Cep sans EnR est réalisé sur la base du calcul réglementaire avec les corrections suivantes :

- On supprimera les apports solaires passifs par un facteur solaire des vitrages pris égal à zéro.

- Le chauffage et l’ECS seront produits sans solaire.

- On supprimera les productions locales d’électricité (photovoltaïque, éolien, cogénération).

Il est exprimé en kWh d’énergie primaire par m² SHON et par an.

La consommation biomasse est la consommation d’énergie pour le chauffage et l’ECS de type biomasse ou valorisation d’ordures ménagères, exprimée en kWh d’énergie primaire par m²SHON et par an.

La part d’énergie de type biomasse et valorisation d’ordures ménagères d’un réseau de chaleur peut être prise en compte dans le bilan EnR du bâtiment.

Toutefois, le mix énergétique alimentant le réseau de chaleur étant amené à évoluer, un engagement de la part du gestionnaire de réseau sur un minimum d’EnR dans le mix énergétique est souhaité.

2/ La boîte à outils TRIBU

La boîte à outils proposée par le BET TRIBU est un outil sous format Excel permettant un calcul des consommations d’énergie et du taux d’énergies renouvelables.

Cet outil est en cours de validation. Il sera mis à disposition dans un second temps.

Dans un premier temps, le calcul du taux d’énergies renouvelables sera réalisé uniquement par la méthode Th-CE.

CALCUL DES

CHARGES

PRÉVISIONNELLES

THEME VIE DU BÂTIMENT – EXIGENCE FERME

Le tableau ci-dessous pourra être utilisé pour le calcul des charges prévisionnelles.

Il pourra être librement modifié pour répondre aux caractéristiques du projet et/ou aux demandes spécifiques du maître d’ouvrage.

|  | P1 |  |  |  |  | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consommation |  |  |  | Abonnement | Entretien-maintenance | Provisions renouvellement |
|  | Unité | Quantité | €TTC/kWh.an ou €TTC/m³.an | €TTC/m²SDO.an | €TTC/m².an | €TTC/m².an | €TTC/m².an |
| Chauffage | kWhEF/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| ECS | kWhEF/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation | kWhEF/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| Usages électriques communs | kWhEF/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| Usages électriques individuels | kWhEF/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| Production d'électricité d'origine renouvelable | kWhEF/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| Consommations d'eau communes | m3/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| Consommations d'eau individuelles | m3/m²SDO.an |  |  |  |  |  |  |
| CHARGES RECUPERABLES (P1+P2) = |  |  | €TTC/m²SDO.an |  |  |  |  |
| CHARGES DE RENOUVELLEMENT (P3) = |  |  | €TTC/m²SDO.an |  |  |  |  |

Important :

Le calcul des charges prévisionnelles est à réaliser conjointement par la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage. Pour le P3, qui ne fait pas partie des charges récupérables, on prendra en compte les provisions nécessaires, sur la base d’une période de 30 ans, pour reconstituer les installations